FG = Gewichtskraft [N oder kg∙m/s²] m = Masse [kg] g = Erdbeschleunigung = 9,81 m/s²

Dichte							Kraft

𝛿 = Dichte [z.B. kg/dm³] m = Masse [kg] V = Volumen [dm³]

δ=mV		      FG=m*g

Mechanischer Druck

p = Druck [N/m² oder Pa] F = Kraft [N] A = Fläche [m²]

p=FA

Druckberechnung von Flüssigkeiten und Gasen

p = hydrostatischer Druck [N/m²] h = Flüssigkeits- bzw. Gashöhe [m] ρ = Dichte der Flüssigkeit [kg/m³] g = Erdbeschleunigung = 9,81 m/s²

Hydrostatischer Druck

p=ρ*h*g

𝛼 = Längenausdehnungskoeffizient [mm/(mK) oder 1/K] T1 = Temperatur vor der Erwärmung [K] T2 = Temperatur nach der Erwärmung [K] L1 = Länge vor der Erwärmung [m, mm] L2 = Länge nach der Erwärmung [m, mm] 𝜟l =Längenänderung [m, mm] 𝜟T = Temperaturdifferenz [K]

Thermische Längenänderung

l2=l1*1+α*ΔT

Δl=l12-l1

Δl=α*l1*T2-T1

ΔT=T2-T1

Volumenausdehnung fester Körper und Flüssigkeiten

v1 = Ausgangsvolumen [m³] v2 = Endvolumen [m³] T1 = Ausgangstemperatur [K] T2 = Endtemperatur [K] 𝜟v =Volumendifferenz [m³] 𝜟T = Temperaturdifferenz [K] 𝛽 = Volumenausdehnungskoeffizient [m³/(m³K) oder 1/K]

v2=v1-Δv

Δv=v1*β*ΔT

Δv=v1*β*T2-T1

v2=v1+v1*β*ΔT

v2=v1*1*β*ΔT

β=3*α

𝜟V =Volumenänderung [m³] M = Masse des Wassers [kg] v1 = spez. Volumen bei Ausgangstemperatur [dm³/kg] v2 = spez. Volumen bei Endvolumen [dm³/kg] 𝜟v =Volumendifferenz [dm³/kg]

Volumenausdehnung von Wasser

ΔV=m*v2-v1

ΔV=m*Δv

v0 = Volumen bei 0°C [m³] v1 = Volumen bei Ausgangszustand [m³] v2 = Volumen bei Endzustand [m³] T1 = Temperatur bei Ausgangszustand [K] (immer in K!) T2 = Temperatur bei Endzustand [K] (immer in K!) 𝜟T = Temperaturdifferenz [K] 𝛽 = Raumausdehnungskoeffizient [m³/(m³K) oder 1/K]

Ausdehnung von Gasen bei Temperatur

V2=V0*1+β*ΔT

V1T1=V2T2

p=konst.

pabs1 = Ausgangsdruck (absolut) pabs2 = Enddruck (absolut) V1 = Ausgangsvolumen V2 = Endvolumen T1 = Temperatur bei Ausgangszustand [K] (immer in K!) T2 = Temperatur bei Endzustand [K] (immer in K!) 𝜟T = Temperaturdifferenz [K] 𝛽 = Raumausdehnungskoeffizient [m³/(m³K) oder 1/K]

Allgemeine Gaszustandsänderung

Gesetz von Boile-Moletto

pabs1*V1=pabs2*V2		pabs1pabs2=V1V2

pabs1*V1T1=pabs2*V2T2