- Ein Stück Brennholz hat einen Wassergehalt von w=15 %. 
Berechne die Holzfeuchte u.

- Frisch gelagertes Holz besitzt einen Wassergehalt von w=25 %. 
Wie hoch ist die Holzfeuchte?

- Bei einer Holzprobe wird ein Wassergehalt von w=40 % festgestellt. Berechne u.

- Ein Holzstück hat eine Holzfeuchte von u=20 %. Berechne den Wassergehalt w.

- Die Holzfeuchte eines Stammes beträgt u=35 %. Wie groß ist der Wassergehalt?

- Eine Holzprobe wiegt vor dem Trocknen 575 g. Nach vollständiger Trocknung wiegt sie 500 g.
Berechne
a) die enthaltene Wassermasse und
b) die Holzfeuchte u.

- Eine feuchte Holzprobe wiegt 840 g. Nach dem Trocknen bei bleiben 700 g übrig.  Berechne die Holzfeuchte in atro-%.

- Eine Holzprobe wiegt feucht 1,20 kgund darrtrocken 0,90 kg.
Berechne
a) die Wassermasse,
b) die Holzfeuchte uund
c) den Wassergehalt w.

- Ein Holzstück hat eine Holzfeuchte von u=25 %und wiegt im feuchten Zustand 750 g. Wie groß ist das Darrgewicht?

- Ein darrtrockenes Holzstück wiegt 2,4 kg. Die Holzfeuchte beträgt u=30 %. Wie viel wiegt das Holz im feuchten Zustand?

- Ein Stapel Holz besitzt eine Darrmasse von 500 kgund eine Holzfeuchte von u=18 %. Wie viele Kilogramm Wasser sind im Holz enthalten? Wie groß ist die Gesamtmasse des feuchten Holzes?

- Probe A wiegt feucht 660 gund darrtrocken 550 g. Probe B wiegt feucht 780 gund darrtrocken 600 g. Welche Probe besitzt die größere Holzfeuchte und um wie viele Prozentpunkte unterscheiden sie sich?

- Darrtrockenes Holz besitzt einen Heizwert von 5,0 kWh/kg. Der Wassergehalt beträgt w=15 %. Berechne nach dem Verfahren aus deinem Beispiel den Heizwert:

H=1-w⋅Htrocken-w⋅0,75
Verwende w dabei als Dezimalzahl.

- Zwei Holzarten besitzen darrtrocken jeweils einen Heizwert von 5,2 kWh/kg. Holz A hat einen Wassergehalt von 12 %, Holz B von 30 %. Berechne die beiden Heizwerte und bestimme, wie viel größer der Heizwert von Holz A ist.

- Eine Holzprobe wiegt feucht 1,50 kg. Nach der Darrprobe bleiben 1,20 kg übrig. Der darrtrockene Heizwert beträgt 5,0 kWh/kg.
Berechne zuerst den Wassergehalt w und die Holzfeuchte u.

Berechne anschließend den Heizwert des feuchten Holzes nach der oben angegebenen Formel.